# 全国2012年7月高等教育自学考试

## 房屋建筑学试题

课程代码：02394

一、填空题(本大题共20小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.民用建筑根据其使用功能通常可以分为______和住宅建筑两大类。

2.建筑物平面组合的方式有串连式组合、______、混合式组合。

3.住宅建筑在______层的为中高层住宅。

4.______是工程项目立项时，规划部门在下发的基地蓝图上所圈定的建筑用地范围。

5.钢筋混凝土过梁的搁置长度应不小于______mm。

6.墙体的强度取决于砌墙砖和______的强度等级。

7.在混合结构建筑中，设置钢筋混凝土的______和构造柱，使其形成墙体中的一个内骨架，是混合结构建筑墙体主要的抗震措施。

8.常用的空间结构体系有______、网架、悬索、膜等，以及它们的混合形式。

9.按照轻质隔墙、隔断构成方式的不同，可大致分为______、条板类隔墙以及可活动类等几种。

10.建筑物墙和楼地层的构造做法很多。其中最常见的做法有粉刷类、粘帖类、钉挂类和______。

11.为解决一般的金属及塑料门窗的排水问题，其型材断面都设计有______。

12.在对建筑物的外围护结构进行热工设计时，不得不考虑水汽的影响，应在______的一侧设置隔蒸汽层。

13.防水混凝土主要在混凝土中添加减水剂、______等方法，来减少混凝土内的微孔，提高其抗裂能力。

14.轻钢龙骨与吊顶面板连接方式有钉入式、搁置式和______等几种。

15.有水房间楼面采用防水材料的做法，当遇到开门处，防水层应铺出门外至少______mm。

16.钉挂类面层的骨架用材主要有铝合金、木材和______。

17.阳台、雨篷、遮阳等作悬挑处理时，当出挑长度较大时，则一般需要先有______，再由其来支承板。

18.为满足结构和防水的需要，建筑物地下室的地坪与墙体一般都采用______。

19.平屋面防水可以分为卷材防水、刚性材料防水以及______等几种。

20.单层工业建筑的结构支承方式可分为承重墙支承与______两类。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.中小学教学楼外廊其净宽度不得小于______mm。(      )

A.1500	B.1600

C.1800	D.2000

2.钢筋混凝土构造柱的作用是(      )

A.使墙角挺直	B.加速施工速度

C.增加建筑物的刚度	D.可按框架结构考虑

3.阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于______mm。(      )

A.110	B.120

C.130	D.150

4.屋面防水采用以导为主，以堵为辅的屋面是(      )

A.柔性屋面	B.刚性屋面

C.拒水粉屋面	D.小青瓦屋面

5.内墙面抹灰类装修，一般包括水泥砂浆，混合砂浆及(      )

A.纸筋灰	B.水刷石

C.花岗岩	D.干粘石

6.轻钢龙骨纸面石膏板整体式吊顶的缺点是(      )

A.造价高	B.整体性不好

C.开孔不方便，不利于布置灯具	D.维修不方便

7.楼梯的平台处净高不得小于______mm。(      )

A.1600	B.1800

C.2000	D.2200

8.泛水系屋面防水层与垂直墙交接处的防水处理，其高度应不小于(      )

A.120	B.180

C.200	D.250

9.厂房室内外地坪高差一般为______mm。(      )

A.150	B.300

C.450	D.600

10.当工业建筑跨度<18m时，应采用扩大模数______的尺寸系列。(      )

A．3M	B.6M

C.30M	D.60M

三、简答题(本大题共5小题，共20分)

1.简述影响建筑物层数和总高度的因素。（4分)

2.简述架空木地板的施工工艺。（6分)

3.简述建筑设计的程序。（4分)

4.简述地下室人工降、排水法内排法的做法。（3分)

5.刚性屋面防水方案其适应变形的关键构造方法有哪些？（3分）

四、多层住宅楼梯设计，层高2.800m。(本大题10分)

1)绘出楼梯标准层平面图；

2)简要文字说明设计步骤；

3)注明必要尺寸。（踢面高、踏面宽、梯段的宽度、休息平台深度）

五、设计并绘图说明外墙体勒脚、散水及防潮层的构造做法(本大题10分)

注明：

1)各构造做法材料层次；

2)必要的尺寸。（勒脚高度、散水宽度及坡度）

六、设计并绘出住宅现浇钢筋混凝土平屋面挑檐沟断面(本大题20分)

要求平屋面上为上人保温防水屋面。注明：

1)檐沟做法材料层次；

2)平屋面做法材料层次；

3)平屋面室内顶棚材料层次。

七、单层工业建筑纵横跨相交的局部平面图、断面图如下，高车间采用非封闭式结合，矮车间采用封闭结合。(本大题10分)

1)在图中注明定位轴线，以轴线符号表示。

2)文字说明图中标注字母X、ac、ae的意义。